莱莱特斯大货制造令R0

客户国家及名称：{{ customer_name }}                                        销售部：外销

PI/订单编号：{{ pi_no }}                                                 出货日期{{ ship_date }}

| 公司型号：P007FPRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 复合面料配色及数量 | - 复合方式：无卤海绵+网纱 - A款黑色：黑色鸟眼T335+黑色无竖丝三明治网布19-0303 - B款卡其：浅咖色鸟眼布17-1210（澜华）+卡其色有竖丝三明治网布16－0906 | A款：400台 B款：200台 合计600台/600箱 |
| 注意事项 | - 配件需要装上上次剩余的10个纸箱 - 上拉钩必须使用黑色 - 出货时电池需要拿下来，但每一台需要先装电池看一下发声功能是否有问题 - 将座椅进行折叠后，把装有ISOFIX导向槽和说明书的PE袋放入空隙中，然后把杯托勾到织带上 - 注意热转印和贴纸的位置不要有偏差 - 两边安装热转印位置要对称 - 肩套logo的热转印要熨在同一水平线上 - 热转印上方距离2cm（不含包边）；距离右边1cm（不含包边） - 热转印由于熨烫而拉伸的偏差不能超过5mm - 套上布套后布套的杯托孔要正好对准本体的杯托孔 - 两边杯托孔的开口大小要在22-25mm以内（以缝线为标准） - 注意检查布套上不要有褶皱，有的话需要熨一下 - 织带使用客户要求的17#银色 - 折叠热转印的中线和下方折叠按钮的中线对齐 - 热转印警告标为40*40mm，位置变到左侧头靠外邦,大致位置如下图 - 二维码贴纸贴纸右边贴着后盖板的右边，不要贴歪；在同一水平线上 - 本体底座没有档位刻度 - 注意纸箱PVC的贴纸单耗为2 |  |
| 引用 BOM 表 | K417 P007FPRO 骨架BOM表 R11 | 技术文件 / 生 产BOM表/ K417日本 PUPPAPUPO/K417 P007FPRO |
|  | K417 P007FPRO 布套BOM表R03 |  |
| 软体文件序号 | 文件名 |  |
| 1 | - 01PE袋K417P007FPRO座椅PE袋1150×920mm 文字尺寸297×210mmR0红色 | 技术文件/软体文件/外销软体(放成套文件）/K417 P007FPRO/K417L5134-2 |
| 2 | - 08不干胶K417二维码贴纸45X20mmR2唯一性白色 |  |
| 3 | - 02不干胶K417P007FPRO折叠安装贴纸96.5x27mmR0灰黑 |  |
| 4 | - 10不干胶K417P007FPRO纸箱PVC贴纸30x15mmR2透明底 序列号0001-0600 |  |
| 5 | - 05纸箱K417P007FPRO黑色布套黄卡纸箱45x25.5x54cmR5 |  |
| 6 | - 01热转印K417P007FPRO头靠外邦警告标40X40mmR0 |  |
| 7 | - 02热转印K417P007FRO肩套热转印103X17mmR0银色 |  |
| 8 | - 03热转印K417P007FPRO安装热转印84X51.4mmR0 |  |
| 9 | - 04热转印K417P007FPRO折叠热转印20×20mmR1白色 |  |
| 10 | - 05热转印K417P007FPROECE热转印70×20mmR1 |  |
| 11 | - 02说明书K417P007FPRO说明书148.5x210mmR3 |  |
| 12 | - 06纸箱K417P007FPRO卡其色布套黄卡纸箱45x25.5x54cmR0 |  |
| 本体配置 | 型号; P007F PRO. 默认; 可更换. 塑 料 件; 本体颜色+ 垫层; P007靠背，黑色19-4305，+靠背左右两侧EPS白色. 头靠; 6#头靠，单层EPE（DC30-1，颜色跟随本体)， 颜色跟随本体. 头靠导带钩+底座安全带导向钩; 头靠导带钩：有绿色 16-5938 本体安全带到导带钩：P007扶手导向件+绿显缝在布套上. 本体PP板; 有，白色透明，中间有缺口. 止滑块盖板; 无. ISOFIX; 5# FIX头前（后）套: 黑色19-4305 按钮:黑色19-4305. 安全带导向钩铁; 无. 后盖板; 有（跟随本体颜色）. 下盖挡板; 不显示倾斜档位. 折叠按钮; 浅灰色. 布套翘板; 无. 杯座; 2#黑色19-4305（1个）. 织带; 织带颜色; 17#银色（客户要求）. 上拉带; 946i上拉带. 肩带+前拉带; P002肩带及前拉带1号. 连接肩套; 17号肩套：有连接肩套带+无防滑皮. 档带; 测试标准 7#裆带，1#日型铁片. 织带拎手; 无. 拔扣; 946I拔扣（6#K2C1X3）. 线束; 946i拔扣： 普通配置：P006行程开关（P006-2F00-002）（非全包）+P006 PCB转接线束（P006-2F00-003）+946I 3#芯片线束（946I-2F00-006）（非全包）. 上拉带PCB; 1#，有开关，1min后停止发声. 缝纫部分; 遮阳棚; 无. 头靠舌头; 双层海绵. 布套中身PE板; 有. 布套开口方式; 头靠舌头开口+无连接肩套带+靠背中身开口（松紧）+肩套开口（毛刺）. 睡垫; 无. 前拉带出口; 盖布. 靠背警告标; 有(最小40mm*40mm). |
| 大货图片 |  |  |
| 正面： 侧面： 背面： 纸箱PVC贴纸位置，贴在两面箱号（C#）的后面，要求贴纸水平；不可以歪斜 |  |  |